产 品 说 明

- 产品名称：KM 112款成品隔断墙

- 隔断墙厚度：

1常规做法: 103mm厚，踢脚板60mm高，天轨75mm高（可调整现场水平误差±20mm）

2隐框做法: 112mm厚，踢脚板60mm高，天轨75mm高（可调整现场水平误差±20mm）

- 限度：高度范围2000--4500mm，幅宽范围500至1500mm，横跨范围350-2400mm。

- 重量：约 60 KG/平方米（含玻璃）

- 产品结构：

  - 框架：高隔墙内框架是整套系统的重点所在，直接影响隔墙 系统的稳定性、安全性、系统弹性及功能性；

1),   隔墙由优质铝合金框架为主体，骨架全部采用铝合金结构（#6063T5），符合国家标准。结构设计合理，让重负荷由内框与横向联合料向竖向巧妙分配。型材表面阳极氧化碱砂处理，颜色为银白色，氧化膜厚度高达15um以上。主要受力铝材，主龙骨、门框料、隐框料厚度达2 .5mm，其它材料平均厚度大于1.5mm。

2),   隔墙内部采用中空设计。可任意从天花与地面将强弱电引进框架内，并做水平或垂直的分布（除玻璃面板部分）。

3)，面板：采用面板与框架结构分离设计。每片面板都能单独、单片、单面拆组，便于设计、安装、布线及日常检修。

- 产品特点：

        - 隐框的运用，迎合当今先进隔断墙的流行趋势，通过先进的技术将框体材料和玻璃进行无缝粘合，表面无需压条使产品平面更加整洁、平顺。玻璃用美国3M特种高强胶 粘接在铝材框架上，能够产品形成一个整体效果，外观简洁，时尚，大气。

隐框优点:

            - 更强的墙体稳定性。

            - 更优的隔音性能。（因为玻璃是装在四面封闭的铝框中，我们的隔断可以达到很高的隔音指数）

            - 玻璃在工厂就已经装入窗框了，更好的质量控制，更干净的玻璃。

            - 模块的制作,安装容易和迅速，所以废弃料少，现场清洁更少。

        - 可重复拆卸、可单片单面，在任何位置，做扣合或拆卸，便于配线安装，立面设计变化，维修保养，产品可无限重置，85%组件可循环再用。

        - 布线及插座可自由增设，墙体内部空间开阔通敞，强弱电可分离，随意走线；还可以根据需要添加隔音岩棉，增加墙体的隔音系数。

        - 采用可调水平结构设计（壁槽、上下导轨），可吸收建筑物之墙面垂直度及地面、天花之水平误差±20mm。

        - 可延伸扩展。高度可套接延伸，宽厚亦可接合扩充，便于搬迁修改。

        - 优异的抗灾性，框架主要材料及面板基材均为不燃材料。

施工简便快速，不损坏现有装修，能有效保持工地清洁与完整性。

# 面材：

7.1玻璃饰面：可根据需求安装6mm厚钢化玻璃、6mm厚钢化烤漆玻璃。所有玻璃全部钢化精磨边、对角线误差±1mm，符合GB11614-1999玻璃检测标准。

7.2板材饰面：

7.2.1  采用12mm厚三聚氰胺饰面板、

7.2.2  采用12mm厚强化纤维不燃板（氧化镁板）。特点：达到GB/TB8624-1997耐燃A级，通过GB/T9978-1999防火1-4小时测试标准。板材经强化结构后，具有高强度、高韧性，防潮耐湿不变形，绿色环保无污染，价格相对于三聚氰胺饰面板、防火板、要实惠。

7.2.3  采用12mm厚铝蜂窝板。特点：1.比抗弯刚度大、比弯曲强度高，亦轻质高强；2.平整度非常好，可以满足室内高间隔产品的最大分隔要求，用最少的建筑构件达到最好的建筑表现效果；3.多样的表面处理可供选择；4.防火性能佳，达到难燃B1级，GB8624-1997）5.具有良好的吸声、隔音、隔热、防震等功能；6.环保性好，可100%循环回收利用。

# 铝材参数

| 名 称 | 品牌 | 外观宽度 | 壁厚 | 平均厚度 | 标准 | 合金状态 | 技术描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天、地轨 | 新河铝材 | 47mm | 1.8mm | 1.8mm | 国标 | GB#6063T5 | 原生铝锭，表面阳极氧化碱砂处理，膜厚≥15μ（国标10μ） |
| 横料A、B | 新河铝材 | 10mm | 1.0mm | 1.0mm | 国标 | GB#6063T5 |  |
| 踢脚板 | 新河铝材 | 53mm | 1.0mm | 1.0mm | 国标 | GB#6063T5 |  |
| 竖向压条 | 新河铝材 | 23mm | 1.2mm | 1.0mm | 国标 | GB#6063T5 |  |
| 横向压条 | 新河铝材 | 32mm | 1.2mm | 1.0mm | 国标 | GB#6063T5 |  |
| 门柱 | 新河铝材 | 43mm | 2.5mm | 2.0mm | 国标 | GB#6063T5 |  |
| 侧柱 | 新河铝材 | 20mm | 2.0mm | 1.5mm | 国标 | GB#6063T5 |  |
| 转向柱 | 新河铝材 | 100mm | 1.8mm | 1.8mm | 国标 | GB#6063T5 |  |
| 内框架铝材 | 新河铝材 | 隐框 | mm | mm | 国标 | GB#6063T5 |  |

九、门片、五金配件说明：

9.1 门片可分为：1.系隔断统门，2.三聚氰胺饰面板木门

9.1.1．系统门为我公司自行研发产品，全为铝合金框架组合而成。门扇门片厚度45mm，宽度650-1100mm，高度1800-4500mm，可装饰5mm∕6mm钢化玻璃、三聚氰胺饰面板、强化纤维不燃板（氧化镁板）等面材。外观可与隔断墙搭配，体现产品的时尚、大气、现代的效果。

9.1.2. 三聚氰胺饰面板木门做法，用9厘三聚氰胺饰面板+木龙骨+蜂窝纸+9厘三聚氰胺饰面板，涂优质白乳胶；经60吨大型冷压机（可加工尺寸1300mmW*3000mmH规格,最大限度满足客户要求）冷压48小时成型；边框用铝合金条封边。

9.2五金配件说明：

9.2.1.门锁：采用中山“顶固”牌优质#304不锈钢拉丝面板分体锁具。

9.2.2.子母合页：采用中山“顶固”牌优质#304不锈钢拉丝面板子母合页，厚度高达3.5mm。

9.2.3.门顶：采用中山“顶固”牌优质#304不锈钢拉丝门顶。